| v1.物料及供应商标识 |  |
| --- | --- |
| - 产品名称： | BL-8085 |
| 中文名称： | 水性封闭异氰酸酯固化剂 |
| 化学品分类： | 封闭型聚异氰酸酯水分散体 |
| - 产品使用建议和使用限制： | 粘合剂、涂料 |
| - 供应商信息： |  |
| 供应商名称： | 广州冠志新材料科技有限公司 |
| 供应商地址： | 广州市萝岗区科学城掬泉路3号广州国际企业孵化器A区1106室 |
| 电话： | 86-20-82567990 |
| 传真： | 86-20-32214789 |

2.危险性概述

物质或混合物分类 GHS分类： 根据GHS不属于危险物 GHS象形图： 根据GHS不属于危险物

| 3. 成分/组成资料 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 产品类型： | 混合物 |  |
| - 成分 |  |  |
| 化学品名称 | CAS编号 | %（w/w） |
| 封闭型异氰酸酯 水 | 商业机密 7732-18-5 | ＞30 ＞50 |

| 4.急救措施 |  |
| --- | --- |
| - 一般措施： | 立即脱掉所有被污染的衣物。 |
| - 误服： | 禁止催吐，须就医。 |
| - 接触眼睛： | 撑开眼睑，用温水长时间冲洗（至少10分钟），就诊眼科医生。 |
| - 接触皮肤： | 立即用肥皂和大量的水冲洗。若发生皮肤反应，就医 |
| - 吸入： | 若刺激呼吸道，就医。 |

| 5.消防措施 |  |
| --- | --- |
| - 合适的灭火剂： | 二氧化碳（CO2），泡沫，灭火粉末，大火时应用喷洒水 |
| - 不合适的灭火剂： | 高流量的水喷射 |
| - 物质或混合物的特殊危害： | 燃烧时释放一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物和少量的氰化氢 |
|  | 在着火或爆炸情况下，不要吸进烟尘。 |
| - 消防预防措施和保护设备： | 消防人员必须佩戴自供气式呼吸器。 禁止污染的灭火用水流入土壤，地下水或地表水中。 |

| 6.意外泄漏措施 |  |
| --- | --- |
| - 个人预防措施、应急程序： | 戴防护设备。 确保充分的通风/排气。令未授权人员离开。 |
| - 环境保护措施： | 禁止排入下水道，废水或土壤中。 |
| - 污染物收集和清除的方法： | 清除泄漏物；用湿的吸收材料（如锯末、基于水合硅酸钙的化学材料、沙）覆盖剩余物。 约1小时后转移至废物容器内，禁止密封（放出二氧化碳！）保持潮湿于安全通风处放置几天 。 |

| 7.操作和储存 |  |
| --- | --- |
| - 安全操作防范： | 在工作室内提供足够的空气交换和/或排气。 产品喷涂时要有必要的排气通风。 在产品气溶胶和/或蒸气浓度产生的所有地方都必须提供通风，确保不超过OEL值。 员工操作产品处的空气应被抽走。 必须遵守第8部分所述的个人防护措施。 避免接触皮肤和眼睛，避免吸入蒸气。 远离食物，饮料和烟草。 休息前和工作后要洗手，并涂护肤药膏。 将工作服单独存放。 立即脱掉所有被污染的衣服。 |
| - 安全储存条件： | 将容器放在阴凉通风处. 容器必须配备减压装置。 避免加热到高于 25℃ 和冷却到低于 5 ℃ 为保持产品 质量，必须遵守我们产品信息表的储存条件。 |

| 8.接触控制/个人防护 |  |
| --- | --- |
| 8.1控制参数 |  |
| 根据EC指令2006/121/EG,无可用的接触限值信息 |  |
| 8.2暴露控制 |  |
| 呼吸系统防护： | 喷涂过程中要求有呼吸防护设备。 |
| 手部防护： |  |
| 防护手套的合适材料： | EN 374-3 |
| 氟化橡胶 –FKM:厚度≧0.4mm；穿透时间≧480min. |  |
| 丁基橡胶 –IIR：厚度≧0.5mm；穿透时间≧480min. |  |
| 丁腈橡胶 – NBR：厚度≧0.35mm；穿透时间≧480min. |  |
| 建议： | 污染的手套应废弃。 |
| 眼睛防护： | 戴眼罩/面罩。 |
| 身体防护： | 穿着适当的防护服。 |

| 9. 物理和化学特性 |  |
| --- | --- |
| - 外观： | 乳白色液体 |
| - 嗅觉阀值： | 无数据 |
| - pH值： | 8-12 |
| - 初沸点： | 约100℃ |
| - 闪点： | 初沸点以下无闪点 |
| - 蒸发速率： | 无数据 |
| - 可燃性（固态、气态）： | 不适用 |
| - 燃烧值： | 不适用 |
| - 相对蒸气密度： | 无数据 |
| - 密度： | 1.1-1.2g/cm3 |
| - 水溶性： | 完全混溶 |
| - 表面张力： | 无数据 |
| - 辛醇/水分配系数的对数值： | 无数据 |
| - 自燃温度： | 不适用 |
| - 引燃温度： | 无数据 |
| 9.17动力粘度： | 100-5000 mPa.s |
| 9.18固体含量： | 38±2% |
| 9.19其他信息： | 上述数据非产品指标，产品指标请参见产品技术信息表。 |

| 10.稳定性和反应性 |  |
| --- | --- |
| - 化学稳定性： | 高温下会放出二氧化碳。 |
| - 危险分解产物： | 长期存放会放出二氧化碳。 |
| - 可能的危害反应： | 与胺类及醇类发生放热反应；与水反应生成CO2，在密闭容器中，因压力升高而有爆裂的危险。 |

11.毒性资料

请参阅以下数据： 11.1 毒理学效应 急性毒性，经口 半数致死剂量(LD50) 大鼠, 雌性: > 2,000 mg/kg 方法: OECD化学品测试指南423 对产品的研究. 急性毒性，经皮 科学地研究，而不仅仅是合理地研究。 急性毒性，吸入 半数致死浓度（LC50） 大鼠: > 1.12 mg/l, 4 h 试验环境: 粉尘/烟雾 评估: 此物质或混合物无急性吸入毒性 在试验条件下未见死亡。 方法: 专家意见 原发性皮肤刺激 物种: 体外试验体系 结果: 无腐蚀性 方法: OECD化学品测试指南431 对产品的研究. 物种: 体外试验体系 结果: 无刺激 分类: 无皮肤刺激 方法: OECD化学品测试指南439 对产品的研究. 原发性粘膜刺激 物种: 体外试验体系 结果: 阴性 方法: 体外眼刺激测试（HCE 测试） 对产品的研究. 结果: 无刺激 分类: 无眼睛刺激 专家意见 致敏性 皮肤致敏性（局部淋巴结试验(LLNA)）： 物种: 小鼠 结果: 阴性 分类: 不引起皮肤过敏。 方法: OECD化学品测试指南429 对产品的研究. 亚急性，亚慢性和延迟毒性 无数据资料 致癌性 无数据资料 生殖毒性/生育力 无数据资料 生殖毒性/致畸性 无数据资料 体外遗传毒性 测试种类: Ames试验 实验体系: Salmonella typhimurium 代谢活化: 有/无 结果: 阳性 方法: OECD化学品测试指南471 对产品的研究. 体内基因毒性 无数据资料 STOT 评估 – 一次性接触 基于现有数据，未满足分类标准。 STOT 评估 – 重复性接触 无数据资料 吸入危害 无数据资料 CMR 评估 致癌性: 无数据资料 致突变性: AMES 试验中的致突变性 致畸性: 无数据资料 生殖毒性/生育力: 无数据资料

12.生态信息

禁止排入下水道，废水或土壤中。 请参阅以下数据： 12.1 毒性 急性鱼类毒性 半数致死浓度（LC50） > 100 mg/l 物种: 斑马鱼 试验周期: 96 h 方法: OECD化学品测试指南203 对类似产品的研究。 急性水溞毒性 EL50 > 100 mg/l 物种: 大型溞 试验周期: 48 h 对产品的研究. 急性藻类毒性 ErC50 > 100 mg/l 端点: 生长抑制 物种: 近具刺链带藻（绿藻） 试验周期: 72 h 方法: OECD化学品测试指南201 对类似产品的研究。 NOEC >= 100 mg/l 物种: 近具刺链带藻（绿藻） 试验周期: 72 h 方法: OECD化学品测试指南201 对类似产品的研究。 急性细菌毒性 半数有效浓度(EC50) > 1,000 mg/l 测试种类: 呼吸抑制 物种: 活性污泥 试验周期: 3 h 方法: OECD化学品测试指南209 对产品的研究. 12.2 持久性和降解性 生物降解性 接种体: 活性污泥 生物降解性: 2 %, 28 d, 不易降解 方法: OECD化学品测试指南301 F 12.3 生物蓄积性 无数据资料 12.4 土壤中的迁移 无数据资料 12.5 PBT 和 vPvB 评估结果 无数据资料 12.6 其它不利的影响 无数据资料

| 13. 处理注意事项 |  |
| --- | --- |
| 必需遵守适用的国标、国家或当地法规进行废弃。 |  |
| 在欧盟领域内废弃，应根据欧洲废弃物分类（EWC）的适当法规。 |  |
| 处理方法： | 尽可能将容器倒空（例如经倾倒，刮擦或排干直至“滴干”） 可根据化学工业现存的回收方案送往适当的收集点处理。 容器应按照国家法令和环境相关法规进行回收。 不能将废弃物通过废水排放。 |

| 14. 运输信息 |  |
| --- | --- |
| - 公路和铁路运输： | 非危险品陆运输方式，符合ADG准则。 |
| - 海上运输： | 非危险品海运方式，符合IMDG准则。 |
| - 空运： | 非危险品运输方式，符合IATA准则。 |
| - 用户特殊注意事项： | 非危险货物。 温度不可高于+40℃，温度不可低于﹢5℃。 远离食物、酸和碱。 |

15. 法规信息

物质或混合物的相关安全、健康和环保法律法规

其它的规定：

符合下列法规要求：

危险化学品安全管理条例，国务院令591号

GB/T 16483 化学品安全技术说明书内容和项目顺序

GB 13690 化学品分类和危险性公示通则

GB 30000.2-29 化学品分类和标签规范

GB 15258 化学品安全标签编写规定

16. 其他信息

就我们所掌握的知识信息，截止本安全技术说明书发布之日，它提供的资料是正确的。所提供的信息仅仅作为安全处理，使用，生产，储存，运输，处置和排放的指导书，而不是一份担保或品质说明书。本资料只针对所指定的具体物料，而对这种物料与其它物料混合使用或在其它制程中使用的情况，则未必有效（除非在文本中有特别说明）。