| 1.物料及供应商标识 |  |
| --- | --- |
| - 1.1产品名称： |  |
| 中文名称： | 水性环氧固化剂 EC-1801 |
| 化学品分类： | 水性环氧固化剂（混合物，改性聚酰胺类） |
| - 1.2产品使用建议和使用限制： | 推荐用途：用作水性双组份环氧涂料的固化剂/交联剂，与水性环氧树脂配合使用，加速交联成膜、提高涂膜耐水与附着性能。限制用途：仅用于本说明书所述用途；不得用于食品接触材料、化妆品、医药等用途；不得与未稀释的强酸、异氰酸酯等不相容物质直接混合。 |
| - 1.3供应商信息： |  |
| 供应商名称： | 广州冠志新材料科技有限公司 |
| 供应商地址： | 广州市萝岗区科学城掬泉路3号广州国际企业孵化器A区1106室 |
| 电话： | 86-20-82567990 |
| 传真： | 86-20-32214789 |

| 2.危险性概述 |  |
| --- | --- |
| 2.1 紧急情况概述 |  |
| - 2.2 GHS危险性类别： | 急性毒性-经口 类别4（H302）；皮肤腐蚀/刺激 类别1B（H314）；严重眼损伤/眼刺激 类别1（H318）；皮肤致敏 类别1（H317）；特异性靶器官毒性-反复接触 类别2（H373，肾）；对水环境的危害-急性 类别3（H402），慢性 类别3（H412） |
| - 2.3 GHS标签要素： | 无 |
| - GHS象形图： | 无 |
| - 2.4 信号词： | 危险（DANGER） |
| - 2.5 危险性说明： | H302 吞咽有害。H314 造成严重皮肤灼伤和眼损伤。H318 造成严重眼损伤。H317 可能造成皮肤过敏反应。H373 长期或反复接触可能损害肾脏。H402 对水生生物有害。H412 对水生生物有害并具有长期持续影响。 |
| - 2.5 防范说明： | 预防措施：P260 不要吸入蒸气/喷雾。P264 作业后彻底清洗皮肤。P280 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩或面罩。P273 避免释放到环境中。 事故响应：P301+P330+P331 如误吞咽：漱口，不要催吐。P303+P361+P353 如皮肤（或头发）沾染：立即脱掉所有沾染的衣物，用水冲洗皮肤。P305+P351+P338 如进入眼睛：用水小心冲洗数分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出后继续冲洗。P310 立即呼叫解毒中心或就医。 安全储存：P405 上锁储存。 废弃处置：P501 按国家和地方法规处置本品及容器。 |
| - 2.6 物理和化学危险： | 闪点>94℃（闭杯），不属于易燃液体分类；胺类组分受热分解可能产生可燃/有毒蒸气。 |
| - 2.7 健康危害 | 皮肤腐蚀（类别1B）可致严重灼伤；眼损伤（类别1）；皮肤致敏（类别1），反复接触可致过敏反应；吞咽有害；氢化甲醛与苯胺聚合物长期或反复接触可能损害肾脏（STOT反复接触类别2）。 |
| - 2.8 环境危害 | 对水生生物有害并具有长期持续影响（H402/H412）；禁止排入水体、下水道和土壤。 |
| - 2.9 其他危害 | 本品含胺类组分，若与亚硝酸盐等亚硝基化剂接触或混合，可能形成致癌性亚硝胺（N-亚硝胺），应避免。 |

| 3. 成分/组成资料 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 产品类型： | 混合物 |  |
| - 成分 |  |  |
| 化学品名称 | CAS编号 | 含量%（w/w） |
| 氢化甲醛与苯胺聚合物 | 135108-88-2 | 10-25% |
| 聚醚二胺 | 商业机密 | 5-10% |
| 三亚乙基四胺(TETA) | 112-24-3 | 1-3% |

| 4.急救措施 |  |
| --- | --- |
| - 4.1 一般措施： | 立即将中毒者移离污染区至空气新鲜处，脱去被污染的衣物。注意观察症状，如有不适立即就医。救援人员按第8部分做好个体防护。 |
| - 4.2 误服： | 漱口，立即就医。禁止催吐（本品为腐蚀性胺类，催吐可造成消化道二次灼伤）。如患者清醒，可给饮少量清水或牛奶稀释。无意识时切勿经口喂食任何东西。 |
| - 4.3 接触眼睛： | 立即分开眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。立即就医（眼科）。 |
| - 4.4 接触皮肤： | 立即脱去所有被污染的衣物，用大量肥皂水和清水彻底冲洗皮肤至少15分钟。如发生皮肤刺激或过敏反应，立即就医。污染的衣物在彻底清洗前不得再穿用。 |
| - 4.5 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧；如呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。立即就医。 |

| 5.消防措施 |  |
| --- | --- |
| - 5.1 合适的灭火剂： | 抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、雾状水。 |
| - 5.2 不合适的灭火剂： | 避免使用直流水柱——直流水可能导致液体飞溅、使火势扩散。 |
| - 5.3 物质或混合物的特殊危害： | 本品闪点>94℃（闭杯），不属于易燃液体，但胺类组分受热或遇明火时可燃；不完全燃烧产生一氧化碳、二氧化碳，含氮组分（胺类）燃烧/热分解释放氮氧化物、氨，并可能生成亚硝胺类有毒物质。 |
| - 5.4 消防预防措施和保护设备： | 消防人员必须佩戴自给式呼吸器（SCBA），穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处，喷水冷却火场容器。隔离事故现场，禁止无关人员进入；切断火源与电源。消防废水应收集处理，禁止排入水体。 |

| 6.意外泄漏措施 |  |
| --- | --- |
| - 6.1 个人预防措施、应急程序： | 应急处理人员应穿戴防化学品渗透手套（丁腈/丁基橡胶）、防化护目镜/面罩、防护服；大量泄漏或密闭空间处理时，应佩戴带有机气体滤毒盒的呼吸防护器具或自给式呼吸器。消除所有点火源。 |
| - 6.2 环境保护措施： | 本品对水生生物有害（H402/H412），严防泄漏物进入下水道、地表水、地下水或土壤；在排水口设围堵或沙袋拦截。 |
| - 6.3 污染物收集和清除的方法： | 本品可混溶于水，禁止用水直接冲洗（避免扩大污染范围）。小量泄漏：用惰性吸附材料（沙土、硅藻土、通用化学品吸附毡）吸收，收集于密闭容器中。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容，用防爆泵转移至密闭容器。 |

| 7.操作和储存 |  |
| --- | --- |
| - 安全操作防范： | 操作人员应经过安全培训，严格遵守操作规程；操作应在具备局部排风或全面通风的场所进行，防止蒸气积聚。避免眼、皮肤接触，避免吸入蒸气；个体防护措施参见第8部分。工作场所严禁吸烟、进食和饮水。警示：勿将本品与亚硝酸钠或其他亚硝基化剂混用——胺类组分与亚硝基化剂反应可形成致癌性亚硝胺。 |
| - 安全储存条件： | 储存于阴凉、通风良好的仓库，保持容器密闭；储存温度5~35℃（防冻结，长期高温加速变质与挥发）。远离火种、热源，避免阳光直射；应与强氧化剂、强酸、亚硝基化剂等禁配物分开存放，并设应急洗眼/淋浴设施。 |

| 8.接触控制/个人防护 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 暴露控制： |  |  |  |  |  |
| 呼吸系统防护： |  | 正常通风良好条件下一般不需特殊防护；喷涂、密闭空间或浓度超标时，佩戴带有机气体滤毒盒（A型）的半面罩；紧急抢救时佩戴携气式呼吸器。 |  |  |  |
| 手部防护： |  | 戴防化学品渗透手套（耐胺类，丁腈橡胶/丁基橡胶，符合EN 374）；污染手套及时更换、废弃，不得重复使用。 |  |  |  |
| 防护手套的合适材料： |  | EN 374-3 |  |  |  |
| 氟化橡胶 –FKM：厚度≧0.4mm；穿透时间≧480min. |  |  |  |  |  |
| 丁基橡胶 –IIR：厚度≧0.5mm；穿透时间≧480min. |  |  |  |  |  |
| 丁腈橡胶 – NBR：厚度≧0.35mm；穿透时间≧480min. |  |  |  |  |  |
| 建议： |  | 污染的手套应废弃。 |  |  |  |
| 眼睛防护： |  | 戴化学安全防护眼镜或防护面罩（防飞溅）。 |  |  |  |
| 身体防护： |  | 穿防化学品渗透工作服、防护鞋；工作服与日常衣物分开存放。 |  |  |  |
| 8.2 生物限值： |  |  |  |  |  |
| 组分名称 | 标准来源 |  | 生物监测指标 | 生物限值 | 采样时间 |
| 未建立 |  |  |  |  |  |
| 8.3 工程控制： |  | 使用局部排风或全面通风，保持工作场所空气中浓度低于职业接触限值；工作场所设置洗眼器与安全淋浴设施。 |  |  |  |

| 9. 物理和化学特性 |  |
| --- | --- |
| - 9.1 外观： | 黄色至浅褐色透明液体 |
| - 9.2 嗅觉阈值： | 胺味 |
| - 9.3 pH值（1%水溶液）： | 9-10（碱性） |
| - 9.5 初沸点： | >105℃ |
| - 9.6 闪点： | >94℃（闭杯） |
| - 9.7 蒸发速率： | 无数据（低挥发性胺类） |
| - 9.8 可燃性（固态、气态）： | 不适用（液体） |
| - 9.12 密度： | 约1.06 g/cm³（25℃） |
| - 9.13 水溶性： | 可混溶于水 |
| - 9.15 辛醇/水分配系数对数值： | 无数据（混合物） |
| - 9.19 动力粘度： | 10000-30000 mPa·s（25℃） |
| - 9.20 爆炸特性： | 无数据（爆炸极限） |
| - 9.22 固体含量： | 70±2% |
| - 9.37 其他信息： | 上述数据非产品指标，产品技术指标以产品技术数据表为准 |

| 10.稳定性和反应性 |  |
| --- | --- |
| - 10.1 化学稳定性： | 在正常环境温度（5~35℃）和预计储存条件下稳定，不会发生分解或聚合。 |
| - 10.2 危险分解产物： | 受热分解或燃烧产生一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、氨，并可能生成亚硝胺类有毒物质。 |
| - 10.3 可能的危害反应： | 与强氧化剂接触可发生剧烈氧化反应（放热）；与强酸发生酸碱中和反应放热（本品含碱性胺类组分）；与异氰酸酯类大量接触时发生放热反应；与亚硝酸盐等亚硝基化剂反应可形成致癌性亚硝胺。 |
| - 10.4 应避免的条件： | 高热、明火、火花等点火源；阳光直射；长时间高温；与酸、氧化剂、亚硝基化剂接触。 |
| - 10.5 禁配物： | 强氧化剂、强酸、亚硝基化剂（亚硝酸盐类）、异氰酸酯类。 |

| 11.毒性资料 |  |
| --- | --- |
| - 11.1 急性毒性： | 氢化甲醛与苯胺的聚合物——一次接触后无毒，大鼠经口 NOEL 15 mg/kg，无皮肤腐蚀数据；聚醚二胺——大鼠吸入 LC50 >0.74 mg/L，一次接触后无毒；三亚乙基四胺（TETA）——大鼠经口 LD50 约4340 mg/kg（急性毒性经口类4，吞咽有害）、兔经皮 LD50 805 mg/kg（急性毒性经皮类4）。 |
| - 11.2 主要皮肤刺激性： | 三亚乙基四胺为皮肤腐蚀类1B（H314，皮肤接触3min~1h内可见腐蚀）；氢化甲醛与苯胺聚合物、聚醚二胺亦具皮肤腐蚀性；混合物整体为皮肤腐蚀类1B（组分浓度达分类阈值）。 |
| - 11.3 主要眼睛刺激性： | 三亚乙基四胺为严重眼损伤类1（H318）；氢化甲醛与苯胺聚合物、聚醚二胺对眼睛均有严重损害风险；混合物整体为严重眼损伤类1。 |
| - 11.4 致敏性： | 三亚乙基四胺（豚鼠试验）及氢化甲醛与苯胺聚合物接触皮肤可致过敏，皮肤致敏类1（H317）。 |
| - 11.5 致突变性： | 氢化甲醛与苯胺聚合物 Ames 试验（OECD 471）阴性、染色体畸变（OECD 473）阴性；聚醚二胺（OECD 476）阴性；无致突变性迹象。 |
| - 11.6 致癌性： | 现有数据无充分致癌证据；但本品含胺类组分，与亚硝基化剂作用可形成致癌性亚硝胺，应避免该反应发生。 |
| - 11.7 生殖毒性： | 无适用数据。 |
| - 11.8 特异性靶器官系统毒性（一次接触/反复接触）： | 一次接触：各组分未分类（STOT-SE未分类）；反复接触：氢化甲醛与苯胺聚合物——肾，类别2（H373），长期或反复接触可能损害肾脏；三亚乙基四胺未分类。 |
| - 11.9 吸入危险： | 各组分均未分类（本品高粘度、蒸气压低，TETA含量1-3%远低于10%分类阈值），混合物不构成吸入危害分类。 |
| - 11.10 附加信息： | 本品未作为整体进行毒理学试验，以下按各危险组分的已知毒理学数据描述；混合物整体分类见第2部分。 |

| 12.生态信息 |  |
| --- | --- |
| - 12.1 生态毒性： | - 本品按GHS分类为对水生环境有害（急性3、慢性3，H402/H412）——主要来源于三亚乙基四胺、氢化甲醛与苯胺聚合物及聚醚二胺（均对水生生物有毒）。组分数据：氢化甲醛与苯胺聚合物 鱼类 LC50 96h >100 mg/L；聚醚二胺 蚤类 EC50 48h >100 mg/L；三亚乙基四胺 鱼类 LC50 96h 约28 mg/L。 |
|  | - 其他： - 生物量半数有效浓度（EbC50）/96 h/ 绿藻：＞100 mg/L。 半数有效浓度（EC50）/48 h/ 大型溞：＞100 mg/L。 |
| - 12.2 持久性和降解性： | 氢化甲醛与苯胺聚合物 28天生物降解率 0%，不可生物降解；聚醚二胺 28天降解率 <60%，不可生物降解。 |
| - 12.3 其他不利的影响： | 生物累积性：氢化甲醛与苯胺聚合物 BCF无蓄积，log Kow 2.68（21℃），整体生物累积潜力低；土壤迁移性：本品与水可混溶，泄漏后易随水流迁移进入水体，应防止进入地下水；PBT/vPvB评估：不构成PBT或vPvB物质；不含破坏臭氧层物质。 |

| 13. 处理注意事项 |  |
| --- | --- |
| 处理方法： | 废弃处置方法：废弃处置前应参阅国家、地方有关法规（《固体废物污染环境防治法》《国家危险废物名录》）。废弃化学品尽可能回收利用或交由有资质单位处置；不得倒入下水道、水体或随意丢弃。 污染包装物：空容器应尽量倒空（倾倒、刮擦、排干至滴干）；未经彻底清洗的容器不得随意丢弃或重复使用；清洗液应纳入废水/危险废物管理。 废弃注意事项：处置人员安全防范措施参见第8部分；少量废弃可采用焚烧（需在合规焚烧设施中进行）或按当地法规处理。 |

| 14. 运输信息 |  |
| --- | --- |
| - 14.1 公路和铁路运输： | UN 2735，第8类，包装组II。 |
| - 14.2 海上运输： | UN 2735，第8类，包装组II。 |
| - 14.3 空运： | UN 2735，第8类，包装组II。 |
| - 14.4 用户特殊注意事项： | 运输中保持容器密闭、避免剧烈碰撞与跌落；远离酸类、氧化剂、食品与饲料；随车配备应急处理器材；泄漏时按第6部分处理。 |

15. 法规信息

物质或混合物的相关安全、健康和环保法律法规

其它的规定：

符合下列法规要求：

GB/T 16483-2008《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》。

GB/T 17519-2013《化学品安全技术说明书 编写指南》。

GB 30000.1~29-2013《化学品分类和标签规范》系列标准。

GB 13690-2009《化学品分类和危险性公示通则》。

GB 15258-2009《化学品安全标签编写规定》。

16. 其他信息

就我们所掌握的知识信息，截止本安全技术说明书发布之日，它提供的资料是正确的。所提供的信息仅仅作为安全处理，使用，生产，储存，运输，处置和排放的指导书，而不是一份担保或品质说明书。本资料只针对所指定的具体物料，而对这种物料与其它物料混合使用或在其它制程中使用的情况，则未必有效（除非在文本中有特别说明）。